Επέκταση των μοντέλων εκκένωσης με δυναμική δρομολόγηση βασισμένη σε προβλέψεις της έκθεσης των εμπλεκομένων σε τοξικό φορτίο

Extension of evacuation models with dynamic pathfinding based on toxic load exposure

Ονοματεπώνυμο: 	Γεώργιος Πίτσος

Georgios Pitsos

Όνομα πατρός:	Νικόλαος

Nikolaos

Επιβλέπων:		Δρ. Κωνσταντίνος Κακοσίμος

Τομέας:		Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής

Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την επέκταση των μοντέλων εκκένωσης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα με διαρροή τοξικού υδρόθειου (H2S), με έμφαση στη δυναμική δρομολόγηση βάσει πρόβλεψης έκθεσης σε Τοξικό Φορτίο (Toxic Load, TL). Ως μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε εγκατάσταση της Qatargas στο Ras Laffan, η οποία αναπαραστάθηκε σε διακριτό χωρικό πλέγμα (heightmap), ενώ η χρονική εξέλιξη του τοξικού νέφους προσομοιώθηκε μέσω διαδοχικών Concentration Maps. Το υπολογιστικό μοντέλο υλοποιήθηκε στη γλώσσα Julia με χρήση Agent-Based Modelling, και αξιολογήθηκαν τέσσερα σενάρια αυξανόμενης πολυπλοκότητας: (i) A* χωρίς συνυπολογισμό διασποράς στην εύρεση διαδρομής, (ii) A* με στατικό χάρτη διασποράς, (iii) A* με δυναμική αναδρομολόγηση και (iv) D*lite με δυναμική αναδρομολόγηση. Για κάθε σενάριο εκτελέστηκαν 100 προσομοιώσεις για 5, 10, 25, 50, 75 και 100 «πράκτορες».

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα στατικά σενάρια (1 και 2) έχουν σημαντικά χαμηλότερο υπολογιστικό χρόνο, αλλά αυξημένη έκθεση σε τοξικό φορτίο, ενώ η δυναμική δρομολόγηση βελτιώνει ουσιαστικά την ασφάλεια εκκένωσης. Ειδικότερα, το Σενάριο 3 παρουσίασε τη χαμηλότερη μέση τιμή TL ανά πράκτορα (~0.274-0.295) και την ευνοϊκότερη κατανομή εκτεθειμένων σε υψηλά επίπεδα TL, σε σχέση με τα υπόλοιπα σενάρια. Το Σενάριο 4, παρότι δυναμικό, εμφάνισε υψηλότερο συνολικό χρόνο δρομολόγησης και δυσμενέστερη συμπεριφορά ως προς την έκθεση για υψηλές τιμές τοξικού φορτίου σε σχέση με το Σενάριο 3. Επιπλέον, η διερεύνηση της χωροθέτησης των σημείων συγκέντρωσης ανέδειξε ότι η θέση τους επηρεάζει καθοριστικά τόσο την ασφάλεια όσο και την απόδοση της εκκένωσης.

Συνολικά, η εργασία τεκμηριώνει ότι η δυναμική αναδρομολόγηση με κατάλληλη ενσωμάτωση της διασποράς και της φυσιολογικής επιβάρυνσης μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τον ρεαλισμό και την αποτελεσματικότητα των μοντέλων εκκένωσης σε τοξικά βιομηχανικά συμβάντα. Όλα τα αρχεία των ανωτέρων προσομοιώσεων βρίσκονται σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Λέξεις – Κλειδιά:

- Μοντελοποίηση εκκένωσης

- Δυναμική εύρεση διαδρομής

- Ασφάλεια στη βιομηχανία

SUMMARY

This diploma thesis investigates the extension of evacuation modelling for industrial environments affected by toxic hydrogen sulfide (H2S) releases, focusing on dynamic routing based on predicted human exposure (Toxic Load, TL). The case study is based on a Qatargas facility in Ras Laffan, represented as a discrete heightmap, while toxic plume evolution is modelled through sequential concentration maps. The framework is implemented in Julia using Agent-Based Modelling and evaluates four scenarios of increasing complexity: (i) A* without gas dispersion in pathfinding, (ii) A* with static dispersion, (iii) A* with dynamic rerouting, and (iv) D*lite with dynamic rerouting. Each scenario is tested through 100 simulations for 5, 10, 25, 50, 75, and 100 agents.

Results indicate a clear trade-off between computational cost and evacuation safety. Static scenarios (1 and 2) are computationally faster but lead to higher toxic exposure. Dynamic rerouting improves safety substantially, with Scenario 3 (modified A* with dynamic updates) achieving the lowest average TL per agent and the most favorable exposure distribution at higher TL levels. Scenario 4 (D*lite) shows higher total routing time and less favorable high-exposure behavior compared to Scenario 3 under the examined setup. Additional analysis of muster-point placement demonstrates that evacuation-point location strongly affects both safety and overall performance.

Overall, the work shows that coupling dynamic routing with time-evolving hazard representation and exposure-aware metrics can significantly improve realism and effectiveness in evacuation modelling for toxic industrial incidents. All the files for the above simulations can be found in this repository.

Keywords

- Evacuation modelling

- Dynamic pathfinding

- Industrial safety